|  | T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi YIKAMA VE DEZENFEKSİYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| DS.TL.07 | 15.01.2025 | - | - | 1/1 |

# AMAÇ ve KAPSAM

Ameliyathane ve kliniklerden steril olması için gelen malzemelerin, ısı hassasiyetine göre yıkama ve dezenfeksiyon cihaz işlemini tanımlamaktır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu ve çalışanları kapsar.

# SORUMLULAR

  - Enfeksiyon Kontrol Komitesi

  - Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

  - Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi

  - Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli

# FAALİYET AKIŞI

  - Cihazın günlük bakımı ve iç temizliği yapılır.

  - Sepet koyma kabini dışarı çıkarılır.

  - Aletler yıkama sepetlerine en iyi yıkanacak şekilde yerleştirilir.

  - Hazırlanan yıkama sepetleri cihaz kabinine yerleştirilip kapıları kapatılır.

  - Ekranda yıkama programı bulunup seçilir.

  - Cihaz çalıştırılır.

  - Cihaz çalıştıktan sonra kapılar kilitlenir ve çalıştığını belirten lamba yanar.

  - Seçilen program süresince beklenir.

  - Cihaz hatasız yıkamayı bitirirse temiz alandaki kapı açılır ve malzemeler çıkarılır.

  - Cihaz hata verirse uyarı sensörü çalar ve yıkama ünitesindeki kapı açılır. Yıkama tekrarlanır.

  - Yıkama bittikten sonra cihaz kapatılır.