- AMAÇ:

Bu talimat Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

- KAPSAM:

Bu talimat Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Radyoloji Kliniğinde/Kuşadası polikliniğinde bulunan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR:

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: 3 boyutlu volumetrik veri elde etme kullanılan radyografi cihazı

- SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazı kullanan radyoloji bölüm hekimleri ve radyoloji teknikeri sorumludur.

- FAALİYET AKIŞI:

Cihazın Kullanımı

- Cihaz açma/kapama düğmesine basılarak açılır.

- Cihaz kumanda panelinden uygun programı tuşuna basılır.

- Cihazla bağlantılı olan bilgisayar açılır.

- Bilgisayarda kullanılan üretici firma programı çalıştırılır.

- Üretici firma programı ile Tomografi cihaz bağlantısı sağlanır.

- Bilgisayarda Worklist hasta listesinde hasta seçilir.

- Hasta çekim odasına alınır, hangi bölgelerden tomografi alınacaksa o bölgeler seçilir.

- Hastanın yaşı ve fiziki yapısı göz önünde bulundurularak uygun çekim programı (standart,ortogonal,pediatrik) seçilir ve doz ayarlaması yapılır.

- Maxilla,  Mandibula, tooth, teeth, jaw olarak belirlenerek bölge kodu seçilir ve çekim için hazır konuma gelinir.

- Hastaya kurşun önlük giydirilerek uygun pozisyonda cihazda konumlandırılır.

- Hasta pozisyon aldırıldıktan sonra çekim süresince hareketsiz kalması söylenir ve kapı tamamen kapatılarak çekim odasında çıkılır.

- Çekim ekranında ilgili kod seçilir ve hasta tomografi çekimine başlanır.

- Çekim tamamlandıktan sonra çekim odasına geçilir ve hasta çekim odasından çıkartılır ve çekim tamamlanır.

- Üretici firma yazılımıyla hastanın görüntüsü işlenir ve ekranda kesitler görüntülenir.

- Gün sonunda cihaz I/0 düğmesine basılarak kapatılır.

- Bilgisayarda açık programların tamamı kapatıldıktan sonra, kapatılır.

Cihazın Bakımı

- Her hastadan sonra cihazın hasta ile temas eden plastik aksamları dezenfektan ile silinir.

- Cihazlar gün sonunda temiz, yumuşak ve nemli bezle silinir.

- Cihazların hata kodu vermesi durumunda fakülte içi arıza bildirim sistemine bildirilir.

- Cihazla ilgili sorunun fakülte içinde giderilememesi durumunda belirlenen arıza hata kodu ile birlikte yetkili firma teknik servisine haber verilir.

Güvenlik Önlemleri

- Cihaz, eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.

- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- Cihazı kullanmadan önce cihazın pillerini kontrol ediniz.