|  | T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi GLUKOMETRE KULLANIM TALİMATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| MC.TL.03 | 15.01.2025 | - | - | 1/1 |

- AMAÇ: Malzemenin amacına uygun ve doğru kullanımını sağlamak, hastanın kan seviyesini belirlemek.

- KAPSAM: Glukometre cihazının doğru kullanımını kapsar.

- SORUMLULAR: Mavi Kod Ekibi, Hemşire, Ağız ve Diş sağlığı Teknikeri

- FAALİYET AKIŞI:

  - Cihaza uygulama malzemeleri (her hasta için ayrı kullanıma özel disposable malzemeler) glukostrip takılır.

  - Cihaz ve striplerin kod karşılaştırması yapılır.

  - Kan alınacak bölgenin alkollü pamuk ile temizliği yapılır.

  - Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

  - Lanset ile bölge delinir. İlk kan damlası kuru pamuk ile silinir. Stribe gerektiği kadar kan damlatılır ve cihazın okuması beklenir.

  - Çıkan sonuç Mavi Kod Müdahale Formuna kayıt edilir.

  - Cihazın temizliği yapılarak bir sonraki kullanıma hazır bırakılır.

  - Cihazın dışının temizliği %70 lik alkollü bez ile silinerek yapılmalıdır.

  - İşlem öncesinde ve sonrasında görevli personel el yıkama talimatına uygun olarak ellerini yıkar.

- DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  - İşlem kullanım klavuzunda ve eğitimde anlatılan noktalara dikkat edilerek yapılmalıdır.

  - Kalibrasyon stribi ile şeker striplerinin lot numaralarının birbirine uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

  - Test stripleri strip kutusu dışında bir yerde muhafaza edilmemelidir. Test stripleri orijinal kutusunda ve kapağı sıkıca kapalı şekilde muhafaza edilmelidir.

  - Test stripleri kuru serin yerde saklanmalı buzdolabına koyulmamalıdır.

  - Test stripleri başka bir strip kutusuna nakledilmemelidir. Son kullanma tarihi geçmiş stripler kullanılmamalıdır.

  - Cihazın ve ölçüm çubuklarının doğruluğu altı ayda bir düzenli olarak kontrol ettirilmelidir.

  - Çıkan sonuç glukometre takip formuna kayıt edilmelidir.

  - Cihaz elektronik olduğu için çarpma ve düşmelerden korunmalıdır.